Lisa 1

Väikehankes „Lüganuse valla tänavavalgustuse valgustite vahetus“

TEHNILINE  KIRJELDUS

- Pakkumusele esitatavad nõuded

  - Lüganuse vallas Liimala, Purtse, Varja, Lüganuse, Erra, Erra-Liiva ja Varinurme piirkonnas tänavavalgustuse valgustite vahetamine vastavalt  Lisa 3 - Tänavavalgustuse valgustite vahetamise kaardirakendusele ja mahutabelile (kaart ja tabel leitav siit: Lisa 3. Kaardi link

  - Pakkumus esitada vastavalt Lisa 2 - pakkumuse maksumus vormile arvestades nii materjalide, seadmete, mehhanismide ning ehitustööde maksumust ja kõiki kulusid mis on vaja objekti täielikuks ehitamiseks ja tellijale üleandmiseks.

  - Valgustite vahetamisega koos tuleb vahetada valgusti ja põhiliini kaabli (AMKA või AXPK) vaheline toitekaabel (NYY-J3G2,5). Lisaks uute tänavavalgustusmastide ja valgustite paigaldamisel kasutada AMKA õhuliini (3x25+35).

  - Valgustuspostide betoonjalandid on kohati ära vajunud ning vajalik teostada mastide õigumine. Pakkuja on kohustatud enne hinnapakkumise tegemist tutvuda tänava- ja kergliiklusteede valgustuspostide betoonjalandite olukorraga kohapeal.

  - Pakkumuse koostamisel arvestada kõikide vajaminevate materjalidega, tarvikutega, klemmidega, seadmete, mehhanismide ning ehitustööde maksumust mis on vajalikud valgustite ja kaablite vahetamisel ning mastide õigumisel.

  - Valgustid peavad olema eelprogrammeeritavad (Philipsi režiim DDF2) vt Lisa 4.

- Eritingimused

  - Tööd peavad olema teostatud vastavalt Eesti Vabariigi kehtivatele õigusaktidele.

    - Numbrilisel kujul esitatud tööde või materjalide mahud ei ole pakkumuse koostamise aluseks vaid abimaterjaliks pakkujale.

    - Kui Tehnilise kirjelduse dokumentatsioonis vastavaid mahtusid ei ole esitatud või esitatud mahud erinevad joonistelt või tööde tegemise kohas fikseeritavatest mahtudest, ei ole Pakkujal õigust nõuda sõlmitud hankelepingus fikseeritud ehitustööde maksumuste muutmist.

  - Juhul, kui tehnilises kirjelduses jm hanke alusdokumentides on nimetatud kindlat ostuallikat, protsessi, kaubamärki, patenti, tüüpi, päritolu või tootmisviisi, võib pakkuda kõigi teadaolevate näitajate poolest sellega samaväärset või paremat, andmed tootja tehnilistest näitajatest peavad olema eraldi välja toodud.

  - Liinidel ol.olevad vahetamisele kuuluvad LED valgustid tuleb tagastada hankijale (vt Lisa 3 tabelit).

  - Töövõtugarantiiaeg on 2 (kaks) aastat.

  - Hanke mahtu kuuluvad lisaks mujal hankedokumentides kirjeldatule muuhulgas järgmised tööd:

    - Pakkumuses tuleb arvestada kõigi võimalike kuludega, mis tulenevad hanke iseloomust, hankedokumentidest, hankega kaasnevatest kuludest ja mistahes muudest asjaoludest.

    - Kõik ehitusmaterjalide, vanade valgustite (Na) jne utiliseerimisega kaasnevad kulud.

  - Pakkumuses (lisaks kõigile hankedokumentides sätestatud tingimustele vastava lahenduse) alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

  - Eduka pakkujaga hankelepingu sõlmimisel tuleb töö teostada ja organiseerida nii:

    - et ei satuks ohtu töid tegev personal, teised isikud ja vara. Töövõtja peab tagama ,et objektil peetakse kinni isikukaitsevahendite kasutamisest, tuleohutuse, töötervishoiu ja tööohutuse nõuetest.

    - Kõik töö teostamisel kasutatavad masinad ja seadmed peavad vastama tööohutuse nõuetele.

    - Töövõtja peab tagama, et materjalide transport, ladustamine ja paigaldus peab toimuma vastavalt ehitusmaterjalide tarnija poolt väljastatud juhendile.

    - Töövõtja vastutab ise oma vara valve eest ning võtab tarvitusele kõik vajalikud abinõud selleks, et tagada ohutus ja kaitse hävingu, vigastuste ja kahjustuste vastu kogu Tööle ja tööga seotud kõikidele materjalidele ja seadmetele sõltumata sellest, kuidas nad on hoiustatud või valvatud ehitusplatsil ning kellele nad kuuluvad.

    - Töövõtja vastutab (sealhulgas ka tema poolt kaasatud alltöövõtjate süül) kahju eest, mida ta põhjustab kolmandatele isikutele Töö teostamise käigus ja vabastab tellija vastutusest töövõtja kohustuste täitmisest või täitmata jätmisest tingitud kolmandate isikute nõuete osas ning kohustab hüvitama tellijale kõik kahjud, mida viimane kandis seoses nimetatud nõuetega.

    - Hankelepingu täitmise tähtaeg on 3 kuud hankelepingu sõlmimisele järgnevast tööpäevast alates.